红太阳数控设备有限公司

铝合金薄壁件螺丝装配扭矩标准

适用范围：铝合金薄壁件、小型结构件、设备装配连接    单位：N·m

标准扭矩表

| 材质/等级 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304不锈钢 | 1.0~1.4 | 2.5~3.5 | 5.0~6.0 | — | — |
| 10.9级 | — | 4.0~5.0 | — | — | — |
| 12.9级 | 1.5~2.0 | 4.0~5.0 | 8.0~10.0 | 10~12 | 20~24 |

修正规则：

- 上油 / 螺纹胶：扭矩 × 0.90

- 多次拆装：扭矩 × 0.90

- 超薄壁 / 啮合长度不足：扭矩 × 0.70~0.80

装配要求：

- 达到目标扭矩后立即停止，禁止继续补拧

- 必须使用扭力扳手，禁止凭手感硬拧

- 出现滑丝、咬死、铝件变形，立即停止

- 未确认螺丝等级时，按低一级标准执行

不适用：钢牙套、钢件内牙、关键安全件、高振动连接。

生产部张贴版