红太阳数控设备有限公司

铝合金薄壁件螺丝装配扭矩标准（横向紧凑版）

版本：v2.0｜日期：2026年4月8日｜适用：铝合金薄壁件、小型结构件、设备装配连接｜单位：N·m

一、标准扭矩表（推荐日常使用值）

| 材质/等级 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304不锈钢 | 1.0~1.4 | 2.5~3.5 | 5.0~6.0 | — | — |
| 10.9级 | — | 4.0~5.0 | — | — | — |
| 12.9级 | 1.5~2.0 | 4.0~5.0 | 8.0~10.0 | 10~12 | 20~24 |

说明：上表为推荐使用范围，不是极限值；“—”表示该组合不在本标准覆盖范围内，需单独评估。

二、修正规则（直接按系数算）

| 场景 | 修正系数 | 执行说明 |
| --- | --- | --- |
| 上油 / 螺纹胶 | ×0.90 | 在标准值基础上下调10% |
| 多次拆装 | ×0.90 | 在标准值基础上下调10% |
| 超薄壁 / 啮合长度不足 | ×0.70~0.80 | 在标准值基础上下调20%~30% |

三、现场执行规则

- 达到目标扭矩后立即停止，禁止再补拧 1/4 圈。

- 必须使用扭力扳手，禁止凭手感硬拧。

- 禁止把最大值当成日常装配标准。

- 出现滑丝、咬死、螺纹拉伤、铝件变形，立即停止。

- 不同材质、不同等级螺丝禁止混用同一扭矩。

四、快速示例

| 场景 | 计算 | 建议执行值 |
| --- | --- | --- |
| M4 / 304 / 正常装配 | 直接按标准 | 3.0 N·m 左右 |
| M5 / 12.9 / 涂螺纹胶 | 9.0 × 0.90 | 8.1 N·m |
| M6 / 12.9 / 多次拆装 | 11 × 0.90 | 9.9~10 N·m |
| M3 / 12.9 / 超薄壁 | 1.8 × 0.80 | 1.4~1.5 N·m |

不适用范围：钢牙套/钢件内牙、关键安全件、高振动连接、法兰大头螺栓、大面积密封压紧结构。

济南红太阳数控设备有限公司 · 生产部